城市空氣監控系統

City Air Monitor System –CAMS

Team Name：ME2(第四組)

Team Members：林勁維、張恆昇、李東翰、崔策

指導教授：周瑞仁

- 目的與動機Goal and Motivation：

去年8月1日凌晨，高雄前鎮區與苓雅區的多起石化氣爆炸事件，造成32人死亡、321人受傷的悲劇。雖然責任歸咎於化工廠並未發現氣體外洩，但是除了工廠端的檢查，我們真的沒有別的方法能阻止這個悲劇的發生嗎？7月31日20時左右就有民眾通報瓦斯外洩，然而卻因為消防人員未善加利用隨身佩帶，可判斷現場危害氣體脂濃度的5用氣體偵測器，導致現場部署及封鎖延滯。如果我們能更早的發現氣體外洩，更早的知道外洩的範圍，是否就能將傷害降到最低？然而現在要判斷是否有氣體外洩多靠人拿著儀器檢測，範圍小，且無法即時檢測。再者，隨著都市快速的開發，汽機車數量降劇增，造成空氣品質逐漸下降，油煙廢棄充斥的我們的生活空間，汙染環境的同時，也傷害我們的健康。光靠氣象局定點式或以人力測量空氣品質，也難以即時的監測。

本次計畫的目的是，如果能在遍佈城市的公車系統上加裝感測器，並隨時回報，再與電子地圖做疊合，就能即時的掌握各種氣體在各個地點的相對濃度。一方面，當發現空氣品質異常時，可派人拿較精密的儀器去檢驗，就能在最短時間內畫出警戒範圍，將可發生的災害減少到最低。另一方面，我們也希望能利用這個系統，長期且大量的累積數據，經由記錄且分析城市內空氣品質的變化，檢測城市內污染物質的分佈，並且能即時反應，藉由與地圖的比對，如果發現某一區域內的濃度特別高，也能即時派人前往檢測，查出空氣污染的來源，並配合環保單位加以取締、舉發違法廠商，讓城市的生活環境更為健康。

由於公車是較為普及的大眾交通運輸工具，所在的地方幾乎為人口聚集的據點，其分布廣達全台，且為固定路線移動，較易追蹤、評估，藉由與客運公司的合作，加上設計簡單、便宜、好安裝的設備，利於市場上的推廣。

- 技術內容Technical Description：

利用Arduino收集液化石油氣、一氧化碳、可燃氣體、溫濕度及GPS位置資訊，透過Python寫入Raspberry PI內的MySQL資料庫，當使用者連上我們的網站呼叫時透過PHP呼叫MySQL內的資料，顯示出使用者需要的資料，並且透過Google Maps繪製簡易圖表。

系統架構圖System Framework：

硬體設計Hardware Description：

在Arduino端，為了方便感測器接線，我們加了擴充版，便不會造成線路太過複雜，也省去了麵包版的空間。我們希望能將感測器、Arduino board、Raspberry Pi 放置在同一個箱子(以下稱為感測箱)中，比較能接近即顯現出未來產品的外貌。由於控制板運作時會產生熱量，我們將感測箱設計有百葉窗扇，方便空氣的流動、帶走熱量，另外也將感測器的偵測端固定在感測箱的外牆洞上，偵測溫濕度、空氣品質、易燃、有毒氣體外洩等等，且為避免感測器淋雨也加裝了向外延伸的屋頂，並有傾斜設計，讓雨水不會從孔縫中流入造成損壞。最後也設計了一台遙控車，將感測箱裝置在上端，模擬在公車上端裝置。

軟體設計Software Design：

測試程序Teating Process：

將Raspberry Pi連接至內網，並確定GPS可讀值，用腳踏車將感測箱載至校園偵測各種感測器數值。回到教室後連結至網路，確定可以將所讀到的數值，繪至Google Map上。重複以上步驟至可簡便完成所有流程。

- 結果與討論Result and Discussion：

在製作的過程中，幾乎是每走一步，就是一個問題，還好前面有老師的引導，讓起步的一切還算順利，正所謂萬事起頭難。有著老師的帶頭指點，後面的問題克服也就順利許多。在arduino讀值時，每個sensor給的數據表都需了解，一一解碼，也感謝網路上許多的參考範例，另外偵測儀器給的頻率也不盡相同，例如：DHT11就必須要最少兩秒讀一次值，才不會造成失準，而GPS則一定要到空曠處才能收訊，而且一次解碼就包括零零碎碎的許多資訊，必須從中節取出來。在過程中，最有效的學習即是solve by problem，一一面對所需處理的問題，一一克服，才能有今天我們現在的作品成果。

網頁的程式是一個之前從來沒有碰過的部分，只能不斷的從網路上找類似的範例，不斷的改，出了問題再不斷的上網找，發現這個方法行不通再找另外一個範例，在不斷的try-and-error中總算是做出了還算滿意的網頁。

- 結論Conclusion：

在產品設計過程中，計畫是必要，但不是唯一。有些問題只有在真正的設計與製作過程，才能發現其中的問題所在，也因為有這次的計畫實作，才能更深入的了解到平常不會思考的部分，並能更精進自己的學習領域，將所學加以應用。

軟體的細節Debug很重要，舉例來說，經緯度的”分”若當成小數直接輸入，座標就會從台北跑到桃園。此外今天想做出一個作品，真的不必自己從0開始，尤其是Google提供了許多強大好用的範例程式，僅需稍加修改與整合。

即使是在軟體，依然有顯著的trial & error的過程，儘管程式邏輯似乎沒有錯，卻會產生許多奇怪的bug，透過不停參考、調整程式碼，到突然work的時候，其實也不知道真正的問題在哪裡。在這樣的實作中，體認到為何軟體是當今的重要技術：假設硬體工程師跟軟體工程師都不犯錯，開發一個產品的成本可能一樣，但因為兩者都會犯錯，同樣的問題用軟體解決，修改的成本遠比硬體低許多。

- 未來展望Future Development Ideas：

在與客運公司合作之後，更可以跟計程車業者、汽車廠商…等運輸業合作，擴大偵測範圍，提供更完整的資料作分析。之後硬體部分可以改用更為堅固的材質，而軟體可以跟網路做結合，讓GPS地位更為精準。

在往後的發展，將不會是一個Arduino配一個Raspberry Pi，將會是一個無數個裝載在公車上arduino，透過Wi-Fi、php將資料傳回統一的一個server進行紀錄，同時也需要提升軟體的可靠性及能自動排除data lost的狀況。我們這次使用的氣體感測器經過矯正過後可以得到非常精確的濃度，但是由於我們沒有儀器，只能用相對的濃度來代表，往後真的上線後就會需要絕對的濃度來提供決策者更為可靠的資訊。

產品有什麼發展？有什麼設計需要再加入或移除？有什麼測試要做?

- 參考資料References：

https://developers.google.com/maps/web/

http://www.seeedstudio.com/wiki/Main_Page

http://developer.android.com/index.html

- 附錄Appendices：

附錄1 Appendix 1：費用 Bill of Materials

| 日期 | 項目 | 單價 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| April 25, 2015 | Grove-氣體偵測(MQ5) | 232 | 1 |
| April 25, 2015 | Base Shield V2 | 299 | 1 |
| May 3, 2015 | Grove-灰塵傳感器 | 468 | 1 |
| May 9, 2015 | Grove-氣體偵測（MQ9） | 252 | 1 |
| May 13, 2015 | 雷射切割 | 450 | 1 |
| May 16, 2015 | Grove-GPS | 1160 | 1 |

附錄2 Appendix 2：電路圖Schematic

附錄3 Appendix 3：程式 Source Code

UAM.py

import MySQLdb

import serial

from time import strftime

from datetime import datetime, time

dbhost = 'localhost'

dbuser = 'root'

dbpass = 'raspberry'

dbname = 'MyDB'

ser = serial.Serial('/dev/ttyACM0',9600)

startTime = datetime.now()

conn = MySQLdb.connect(dbhost, dbuser, dbpass, dbname)

cursor = conn.cursor()

createTable = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS UAM(DATE DATE, TIME TIME, LATITUDE FLOAT(10, 6), LONGITUDE FLOAT(10 ,6), TEMP FLOAT, HUMID FLOAT, MQ5 FLOAT, MQ9 FLOAT, Dust FLOAT)"

cursor.execute(createTable)

line = ser.readline()

line = ser.readline()

line = ser.readline()

line = ser.readline()

try:

while 1:

line = ser.readline().rstrip()

lat,lon,temp,humid,mq5,mq9,dust = line.split(";")

now = datetime.now()

#print ( "%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s" % (lat, lon, temp, humid, mq5, mq9, dust))

sql = "INSERT INTO UAM(DATE, TIME, LATITUDE, LONGITUDE, TEMP, HUMID, MQ5, MQ9, Dust) VALUES ('%s', '%s', '%f', '%f', '%f', '%f', '%f', '%f', '%f' )" % (now.strftime("%Y-%m-%d"),now.strftime("%H:%M:%S"), float(lat), float(lon), float(temp), float(humid), float(mq5), float(mq9), float(dust))

try:

cursor.execute(sql)

conn.commit()

except:

conn.rollback()

except:

conn.close()

map.html

<!DOCTYPE html >

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>城市空氣監測系統</title>

<style>

html, body, #map-canvas {

height: 100%;

margin: 0px;

padding: 0px

}

#panel {

position: absolute;

top: 5px;

left: 40%;

margin-left: -180px;

z-index: 5;

background-color: #fff;

padding: 5px;

border: 1px solid #999;

}

</style>

<script type="text/javascript" src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js"></script>

<script type="text/javascript">

//<![CDATA[

var date;

var time;

var show="temp";

var timer;

function loadeveryminute(){

var Today=new Date();

var date= Today.getFullYear()+ "-"+ (Today.getMonth()+1) +"-"+ Today.getDate();

var time= Today.getHours()+":"+(Today.getMinutes())+":"+(Today.getSeconds());

show=form1.show.value;

form1.date.value=date;

form1.time.value=time;

draw(date,time,show);

clearInterval(timer);

timer= setInterval(loadeveryminute, 60000);

}

function load(){

clearInterval(timer);

date=form1.date.value;

time=form1.time.value;

show=form1.show.value;

draw(date,time,show);

}

function draw(date,time,show){

var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), {

center: new google.maps.LatLng(25.02, 121.54),

zoom: 15,

mapTypeId: 'roadmap'

});

var infoWindow = new google.maps.InfoWindow;

// Change this depending on the name of your PHP file

downloadUrl("sqlxml.php?date="+date+"&time="+time, function(data) {

var xml = data.responseXML;

var markers = xml.documentElement.getElementsByTagName("marker");

if(show=="temp"){

for (var i = 0; i < markers.length; i++) {

var temp = markers[i].getAttribute("temp");

var point = new google.maps.LatLng(

parseFloat(markers[i].getAttribute("lat")),

parseFloat(markers[i].getAttribute("lng")));

var html = "<b>" + temp + "</b> <br/>";

var marker = new google.maps.Marker({

map: map,

position: point,

icon: {

path: google.maps.SymbolPath.CIRCLE,

strokeWeight: 0,

fillColor: 'hsl('+((1-((Math.min(temp, 35) - 20)/(35 - 20)))*120)+', 100%, 50%)',

fillOpacity: 0.4,

scale:6

}

});

bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html);

}

}

if(show=="humid"){

for (var i = 0; i < markers.length; i++) {

var humid = markers[i].getAttribute("humid");

var point = new google.maps.LatLng(

parseFloat(markers[i].getAttribute("lat")),

parseFloat(markers[i].getAttribute("lng")));

var html = "<b>" + humid + "</b> <br/>";

var marker = new google.maps.Marker({

map: map,

position: point,

icon: {

path: google.maps.SymbolPath.CIRCLE,

strokeWeight: 0,

fillColor: 'hsl('+((1-((Math.min(humid, 90) - 30)/(90 - 30)))*120)+', 100%, 50%)',

fillOpacity: 0.4,

scale:6

}

});

bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html);

}

}

if(show=="mq5"){

for (var i = 0; i < markers.length; i++) {

var mq5 = markers[i].getAttribute("mq5");

var point = new google.maps.LatLng(

parseFloat(markers[i].getAttribute("lat")),

parseFloat(markers[i].getAttribute("lng")));

var html = "<b>" + mq5 + "</b> <br/>";

var marker = new google.maps.Marker({

map: map,

position: point,

icon: {

path: google.maps.SymbolPath.CIRCLE,

strokeWeight: 0,

fillColor: 'hsl('+((1-((Math.min(mq5, 100) - 10)/(100 - 10)))*120)+', 100%, 50%)',

fillOpacity: 0.4,

scale:6

}

});

bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html);

}

}

if(show=="mq9"){

for (var i = 0; i < markers.length; i++) {

var mq9 = markers[i].getAttribute("mq9");

var point = new google.maps.LatLng(

parseFloat(markers[i].getAttribute("lat")),

parseFloat(markers[i].getAttribute("lng")));

var html = "<b>" + mq9 + "</b> <br/>";

var marker = new google.maps.Marker({

map: map,

position: point,

icon: {

path: google.maps.SymbolPath.CIRCLE,

strokeWeight: 0,

fillColor: 'hsl('+((1-((Math.min(mq9, 100) - 20)/(100 - 20)))*120)+', 100%, 50%)',

fillOpacity: 0.4,

scale:6

}

});

bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html);

}

}

if(show=="dust"){

for (var i = 0; i < markers.length; i++) {

var dust = markers[i].getAttribute("dust");

var point = new google.maps.LatLng(

parseFloat(markers[i].getAttribute("lat")),

parseFloat(markers[i].getAttribute("lng")));

var html = "<b>" + dust + "</b> <br/>";

var marker = new google.maps.Marker({

map: map,

position: point,

icon: {

path: google.maps.SymbolPath.CIRCLE,

strokeWeight: 0,

fillColor: 'hsl('+((1-((Math.min(dust, 10) - 0)/(10 - 0)))*120)+', 100%, 50%)',

fillOpacity: 0.4,

scale:6

}

});

bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html);

}

}

});

}

function bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html) {

google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {

infoWindow.setContent(html);

infoWindow.open(map, marker);

});

}

function downloadUrl(url, callback) {

var request = window.ActiveXObject ?

new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP') :

new XMLHttpRequest;

request.onreadystatechange = function() {

if (request.readyState == 4) {

request.onreadystatechange = doNothing;

callback(request, request.status);

}

};

request.open('GET', url, true);

request.send(null);

}

function doNothing() {}

//]]>

</script>

</head>

<body onload="loadeveryminute()">

<div id="panel">

<form name="form1" method="post" action="" >

<p>

項目

<select name="show" id="show">

<option value="temp">Temperture</option>

<option value="humid">Humidity</option>

<option value="mq5">MQ5</option>

<option value="mq9">MQ9</option>

<option value="dust">Dust</option>

</select>

date

<input type="text" name="date" id="date">

time

<input type="text" name="time" id="time">

<input type="button" name="btn" id="btn" value="送出" onClick="load()">

<input type="button" name="btn2" id="btn2" value="即時" onClick="loadeveryminute()">

</p>

</form>

</div>

<div id="map-canvas"></div>

</body>

</html>

sqlxml.php

<?php

require("dbinfo.php");

// Start XML file, create parent node

$dom = new DOMDocument("1.0");

$node = $dom->createElement("markers");

$parnode = $dom->appendChild($node);

// Opens a connection to a MySQL server

$connection=mysql_connect ('localhost', $username, $password);

if (!$connection) {  die('Not connected : ' . mysql_error());}

// Set the active MySQL database

$db_selected = mysql_select_db($database, $connection);

if (!$db_selected) {

die ('Can\'t use db : ' . mysql_error());

}

// Select data in the UAM table

$query = "SELECT * FROM UAM where DATE='".$_GET['date']."' AND TIME BETWEEN ADDTIME('".$_GET['time']."','-0:30:0') AND ADDTIME('".$_GET['time']."','0:30:0')";

$result = mysql_query($query);

if (!$result) {

die('Invalid query: ' . mysql_error());

}

header("Content-type: text/xml");

// Iterate through the rows, adding XML nodes for each

while ($row = @mysql_fetch_assoc($result)){

// ADD TO XML DOCUMENT NODE

$node = $dom->createElement("marker");

$newnode = $parnode->appendChild($node);

$newnode->setAttribute("lat", $row['LATITUDE']);

$newnode->setAttribute("lng", $row['LONGITUDE']);

$newnode->setAttribute("temp", $row['TEMP']);

$newnode->setAttribute("humid", $row['HUMID']);

$newnode->setAttribute("mq5", $row['MQ5']);

$newnode->setAttribute("mq9", $row['MQ9']);

$newnode->setAttribute("dust", $row['Dust']);

}

echo $dom->saveXML();

?>

dbinfo.php

<?php

$username="root";

$password="raspberry";

$database="MyDB";

?>

sensors_data.ino

#include <TinyGPS++.h>

#include <SoftwareSerial.h>

static const int RXPin = 3, TXPin = 4;

static const uint32_t GPSBaud = 9600;

// The TinyGPS++ object

TinyGPSPlus gps;

double latitude = 100;

double longitude = 100;

unsigned long starttime_gps;

// The serial connection to the GPS device

SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);

//from "-" to "s" 5V, ground, A1

#include <dht.h>

dht DHT;

#define gasMQ5_pin A0

#define dht_pin A1

#define gasMQ9_pin A2

#define dust_pin 8

#define gpsLedPin 13

double humidity;

double temperature;

unsigned long duration;

unsigned long starttime_dust;

unsigned long sampletime_ms = 30000;//sampe 30s ;

unsigned long lowPulseOccupancy = 0;

float ratio = 0;

float concentration = 0;

float vol_MQ5;

float vol_MQ9;

void setup() {

Serial.begin(9600);

delay(300);

ss.begin(GPSBaud);

InitGPS();

InitDustSensor();

InitGasMQ5Sensor();

InitGasMQ9Sensor();

delay(700);

}

void InitGPS() {

starttime_gps = millis();

pinMode(gpsLedPin, OUTPUT);

pinMode(12, OUTPUT);

}

void InitDustSensor() {

pinMode(dust_pin,INPUT);

starttime_dust = millis();

}

void InitGasMQ5Sensor() {

pinMode(gasMQ5_pin, INPUT);

}

void InitGasMQ9Sensor() {

pinMode(gasMQ5_pin, INPUT);

}

void InitDHT(){

pinMode(dht_pin,OUTPUT);

digitalWrite(dht_pin,HIGH);

}

void loop() {

GPS();

DHT11();

GasSensorMQ5();

GasSensorMQ9();

DustSensor();

Serial.print(latitude, 6);

Serial.print(";");

Serial.print(longitude, 6);

Serial.print(";");

Serial.print(temperature);

Serial.print(";");

Serial.print(humidity);

Serial.print(";");

Serial.print(vol_MQ5);

Serial.print(";");

Serial.print(vol_MQ9);

Serial.print(";");

Serial.println(concentration/283);

}

void GPS() {

while((millis()-starttime_gps)<3000) {

while (ss.available() > 0) {

if (gps.encode(ss.read())) {

displayInfo();

}

}

}

starttime_gps = millis();

}

void displayInfo()

{

if (gps.location.isValid())

{

latitude = gps.location.lat();

longitude = gps.location.lng();

digitalWrite(gpsLedPin,HIGH);

}

else //GPS INVALID

{

latitude = 100;

longitude = 100;

digitalWrite(gpsLedPin,LOW);

}

}

void DustSensor() {

duration = pulseIn(dust_pin, LOW);

lowPulseOccupancy += duration;

if ((millis()-starttime_dust) > sampletime_ms)//if the sampel time == 30s

{

ratio = lowPulseOccupancy/(sampletime_ms*10.0);  // Integer percentage 0=>100

concentration = 1.1*pow(ratio,3)-3.8*pow(ratio,2)+520*ratio+0.62; // using spec sheet curve

lowPulseOccupancy = 0;

starttime_dust = millis();

}

}

void GasSensorMQ5() {

int sensorValue = analogRead(gasMQ5_pin);

vol_MQ5 = (float)sensorValue;

delay(10);

}

void GasSensorMQ9() {

int sensorValue = analogRead(gasMQ9_pin);

vol_MQ9 = (float)sensorValue;

delay(10);

}

void DHT11() {

DHT.read11(dht_pin);

humidity = DHT.humidity;

temperature = DHT.temperature;

delay(1000);

}

附錄4 Appendix 4： Data sheets and Application Notes

Dust Sensor

DHT11(溫溼度感應器)

供電電壓：3.3～5.5V DC

輸  出 ：單總線數字信號

量測範圍：濕度：20-90% RH 溫度：0-50oC

量測精度：濕度：±5%RH 溫度：±2oC

分 辨 率：濕度：1%RH 溫度：1oC

Data format: 8bit integral RH data + 8bit decimal RH data + 8bit integral T data + 8bit decimal T data + 8bit check sum.

MQ5：

MQ9